Informatyka w medycynie - Tomograf - Raport

| Grupa laboratoryjna: L9 | Skład grupy: | Prowadzący zajęcia: |
| --- | --- | --- |
|  | Wiktor Jordeczka (151 785) |  |
|  | Konrad Kaczmarek (151 741) | dr inż. Iwo Błądek |

Zastosowany model tomografu:

Wykorzystano model stożkowy, 1 emiter do n detektorów.

Zastosowany język programowania oraz dodatkowe biblioteki:

Język: Python

Dodatkowe niestandardowe biblioteki:

numpy – operacje na wektorach i macierzach

skimage (scikit-image w pip) – wczytywanie obrazka

pydicom – obsługa plików dicom

tkinter - GUI

ttkthemes - GUI

tkcalendar - GUI

Opis głównych części programu

Pozyskiwanie odczytów dla poszczególnych detektorów

1. def radonTransform(img,t,img_label, emitterRange = 180, numOfDetectors = 180, numOfScans = 180, alphaShift = 2, animating = False, animationInterval = 20):

2.   t.set_label_progress("Transformata Radona")

3.   alphaShift = math.radians(alphaShift)

4.   center = (len(img)//2, len(img[0])//2)

5.   R = max(center) * math.sqrt(2)

6.   alpha = (2*math.pi*90)/360 # alpha emitera, zaczynamy od 90 stopni

7.   phi = (2*math.pi*emitterRange)/360 # kąt rozwarcia dla detektorów

8.   sinogram = np.zeros(shape=(numOfScans,numOfDetectors))

9.   for scan in range(numOfScans): # dla każdego skanu (pozycji emitera)

10.     t.progress((scan/numOfScans)*100)

11.     # tutaj dla wzyznaczanych współrzędnych odnoszę się do środka, aby nie robić potem przesunięć

12.     xe = center[0] + round(R * math.cos(alpha))

13.     ye = center[1] - round(R * math.sin(alpha))

14.     for det in range(numOfDetectors): # dla każdego detektora wyznaczamy jego współrzędne

15.       xd = center[0] + round(R * math.cos(alpha+math.pi-phi/2 + det*phi/(numOfDetectors-1)))

16.       yd = center[1] - round(R * math.sin(alpha+math.pi-phi/2 + det*phi/(numOfDetectors-1)))

17.       sinogram[scan][det] = bresenham(img,xe,ye,xd,yd) # rysujemy linię od emitera do detektora, zapisujemy średnią jasność pikseli

18.     alpha += alphaShift # wykonujemy przesunięcie

19.     if animating and scan % animationInterval == 0: # sekcja animacji

20.       t.showImage(normalize(sinogram),img_label)

21.   return sinogram

W linijce 17. Korzystamy z funkcji rysującej linię algorytmem Bresenhama, zwracającej średnią jasność pikseli 
w narysowanej linii:

1. def bresenham(img,x1,y1,x2,y2): # algorytm Bresenhama, zwraca średnią jasność

2.   max_x = len(img)

3.   max_y = len(img[0])

4.   sum = 0

5.   n = 0

6.   x = x1

7.   x_inc = 1 # inkrement

8.   dx = x2 - x1 # przesunięcie

9.   y = y1

10.   y_inc = 1

11.   dy = y2 - y1

12.   if x1>=x2: # rysujemy w lewo, zamiast w prawo

13.     x_inc = -1

14.     dx = x1 - x2

15.   if y1>=y2: # rysujemy w dół, zamiast w górę

16.     y_inc = -1

17.     dy = y1 - y2

18.   if dx > dy: # oś wiodąca OX

19.     ep_inc_a = 2*(dy-dx)

20.     ep_inc_b = 2*dy

21.     ep = ep_inc_b - dx # błąd (odchylenie od współrzędnych całkowitych)

22.     while x!=x2:

23.       if not(x>=max_x or y>=max_y or x<0 or y<0): # sprawdzamy czy nie jesteśmy poza obrazkiem

24.         sum += img[x-1][y-1]

25.         n += 1

26.       if ep>=0:

27.         y += y_inc

28.         ep += ep_inc_a

29.       else:

30.         ep += ep_inc_b

31.       x += x_inc

32.   else: # oś wiodąca OY

33.     ep_inc_a = 2*(dx-dy)

34.     ep_inc_b = 2*dx

35.     ep = ep_inc_b - dy # błąd (odchylenie od współrzędnych całkowitych)

36.     x = x1

37.     while y!=y2:

38.       if not(x>=max_x or y>=max_y or x<0 or y<0):

39.         sum += img[x-1][y-1]

40.         n += 1

41.       if ep>=0:

42.         x += x_inc

43.         ep += ep_inc_a

44.       else:

45.         ep += ep_inc_b

46.       y += y_inc

47.   try:

48.     a = sum/n # średnia jasność pikseli w rysowanej linii

49.   except:

50.     a = 0 # Uroki okręgu opisanego ¯\_(ツ)_/¯

51.   return a

Filtrowanie sinogramu, zastosowany rozmiar maski

1. def filtr(sinogram,t,img_label, animating = False): # filtr splotowy

2.   t.set_label_progress("Filtrowanie")

3.   result = []

4.   for i in range(1,11): # tworzymy połowę maski

5.     if i%2==0:

6.       result.append(0)

7.     else:

8.       result.append(-4/pow(math.pi,2)/pow(i,2))

9.   res2 = result.copy()

10.   result.reverse() # wykorzystujemy odbicie lustrzane

11.   kernel = result + [1] + res2 # tworzymy maskę o rozmiarze 21

12.   for i in range(sinogram.shape[0]):

13.     t.progress((i/sinogram.shape[0])*100)

14.     sinogram[i, :] = np.convolve(sinogram[i, :], kernel, mode="same") # wykonujemy splot

15.     if animating:

16.       t.showImage(normalize(sinogram),img_label,flag=True)

Ustalanie jakości poszczególnych punktów obrazu wynikowego oraz jego przetwarzanie końcowe (uśrednianie, normalizacja)

Uśrednianie jest wykonywane w trakcie rysowania linii algorytmem Bresenhama, zaprezentowanego powyżej.

Jasność pikseli obrazu końcowego jest ustalana podczas wykonywania odwrotnej transformaty Radona:

1. def inverseRadonTransform(sinogram, img,t,img_label, emitterRange = 180, numOfDetectors = 180, numOfScans = 180, alphaShift = 2, animating = False, animationInterval=20):

2.   t.set_label_progress("Odwrotna Transformata Radona")

3.   alphaShift = math.radians(alphaShift)

4.   center = (img.shape[0]//2, img.shape[1]//2)

5.   R = max(center) * math.sqrt(2)

6.   alpha = (2*math.pi*90)/360 # alpha emitera, zaczynamy od 90 stopni

7.   phi = (2*math.pi*emitterRange)/360 # kąt rozwarcia dla detektorów

8.   reconstructed = np.zeros(shape=img.shape)

9.   for scan in range(numOfScans): # dla każdego skanu (wzmocnienia)

10.     t.progress((scan/numOfScans)*100)

11.     # tutaj dla wzyznaczanych współrzędnych odnoszę się do środka, aby nie robić potem przesunięć

12.     xe = center[0] + round(R * math.cos(alpha))

13.     ye = center[1] - round(R * math.sin(alpha))

14.     for det in range(numOfDetectors): # dla każdego detektora

15.       xd = center[0] + round(R * math.cos(alpha+math.pi-phi/2 + det*phi/(numOfDetectors-1)))

16.       yd = center[1] - round(R * math.sin(alpha+math.pi-phi/2 + det*phi/(numOfDetectors-1)))

17.       coords = inverseBresenham(img.shape[0], img.shape[1],xe,ye,xd,yd) # wyznaczamy linię między emiterem a detektorem

18.       reconstructed[tuple(np.transpose(coords))] += sinogram[scan][det] # wzmacniamy piksele wyznaczonej linii o zapisaną wcześniej średnią

19.     alpha += alphaShift # wykonujemy przesunięcie

20.     if animating and scan % animationInterval == 0: # sekcja animacji

21.       t.showImage(normalize(reconstructed),img_label)

22.       mse, rmse = calcRMSE(img,normalize(reconstructed))

23.       t.set_label_progress(f"Odwrotna Transformata Radona\nRMSE: {rmse:.4f}")

24.   mse, rmse = calcRMSE(img,normalize(reconstructed))

25.   t.set_label_progress(f"Odwrotna Transformata Radona\nRMSE: {rmse:.4f}")

26.   return normalize(reconstructed) # normalizujemy obraz wynikowy

W linijce 26. wykorzystana jest poniższa funkcja normalizująca:

1. def normalize(im): # normalizacja obrazu

2.   norm = np.zeros(shape=(im.shape))

3.   im_max = im.max()

4.   im_min = 0

5.   for x in range(im.shape[0]):

6.     norm[x] = np.interp(im[x], (im_min, im_max), (0, 255))

7.   return norm

Wyznaczenie wartości miary RMSE na podstawie obrazu źródłowego i wynikowego

1. def calcRMSE(im1, im2): # obliczanie RMSE

2.   mse = np.square(np.subtract(im1, im2)).mean()

3.   return (mse, math.sqrt(mse)) # (mse, rmse)

Odczyt plików DICOM

1. def choose_file(self):

2-8.       ...

9.         if self.file_path[-4:] == ".dcm": # dla plików dicom

10.             dcm = dic.dcmread(self.file_path) # wczytanie pliku

11.             self.im = tm.normalize(dcm.pixel_array) # wydobycie danych pikseli z pliku dicom + normalizacja

12.             print(dcm)

13.             # odczytujemy wybrane informacje

14.             self.name_entry.insert(0, dcm.PatientName.family_comma_given())

15.             self.id_entry.insert(0, dcm.get('PatientID', 'BRAK'))

16.             self.date_entry.set_date(datetime.strptime(dcm.get('StudyDate', ''), '%m/%d/%y').date())

17.             if (0x0010, 0x4000) in dcm:

18.                 self.comment_entry.insert(0,dcm[0x00104000].value)

Zapis plików DICOM

1. def jpg_to_dcm(reconstructed,name="BRAK",patient_id="0",date="",comment="BRAK"): # zapisywanie obrazu do dicom

2.   # Meta tagi

3.   file_meta = dic.dataset.FileMetaDataset()

4.   file_meta.MediaStorageSOPClassUID = dic.uid.UID('1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2')

5.   file_meta.MediaStorageSOPInstanceUID = dic.uid.generate_uid()

6.   file_meta.ImplementationClassUID = dic.uid.UID("1.2.826.0.1.3680043.8.498.1")

7.   dcm = dic.dataset.FileDataset("output.dcm", {}, file_meta=file_meta, preamble=b"\0" * 128)

8.   dcm.file_meta.TransferSyntaxUID = dic.uid.ImplicitVRLittleEndian

9.   dcm.is_little_endian = True

10.   dcm.is_implicit_VR = True

11.

12.   # Zapisujemy wybrane dane o pacjencie i badaniu

13.   dt = datetime.datetime.now()

14.   if date == "":

15.     dcm.StudyDate = dt.strftime('%Y%m%d')

16.     dcm.ContentDate = dt.strftime('%Y%m%d')

17.   else:

18.     dcm.StudyDate = date

19.     dcm.ContentDate = date

20.   dcm.StudyTime = dt.strftime('%H%M%S')

21.   timeStr = dt.strftime('%H%M%S.%f')

22.   dcm.ContentTime = timeStr

23.   dcm.PatientName = name

24.   dcm.PatientID = patient_id

25.   dcm.StudyID = "1234"

26.   dcm.SeriesNumber = "1"

27.   dcm.PatientComments = comment

28.

29.   # Generujemy unikatowe ID instancji

30.   dcm.SOPInstanceUID = dic.uid.generate_uid()

31.   dcm.SeriesInstanceUID = dic.uid.generate_uid()

32.   dcm.StudyInstanceUID = dic.uid.generate_uid()

33.   dcm.FrameOfReferenceUID = dic.uid.generate_uid()

34.

35.   # Parametry obrazu

36.   dcm.ImageType = ["ORIGINAL", "PRIMARY", "AXIAL"]

37.   dcm.Modality = "CT"

38.   dcm.Rows = reconstructed.shape[0]

39.   dcm.Columns = reconstructed.shape[1]

40.   dcm.BitsAllocated = 8

41.   dcm.BitsStored = 8

42.   dcm.HighBit = dcm.BitsStored - 1

43.   dcm.SamplesPerPixel = 1

44.   dcm.PhotometricInterpretation = 'MONOCHROME2'

45.   dcm.PixelRepresentation = 0

46.   dcm.PixelData = reconstructed.astype(np.uint8).tobytes() # piksele obrazka

47.

48.   # Prywatne bloki do zapisania własnych danych, np.: komentarza

49.   block = dcm.private_block(0x000b, "PUT 151785 151741", create=True)

50.   block.add_new(0x01, "SH", comment)

51.   dcm.save_as("output.dcm", write_like_original=False)

Przykład działania programu dla dwóch obrazków

1.1. Obraz oryginalny

1.2. Sinogram

1.3. Filtrowany sinogram

1.4. Obraz zrekonstruowany

Shepp_Logan

1.5. Obraz zrekonstruowany bez filtrowania

2.2. Obraz oryginalny

2.2. Sinogram

2.3. Filtrowany sinogram

2.4. Zrekonstruowany obraz

SADDLE_PE-large

2.5. Zrekonstruowany obraz bez filtrowania

Wyniki eksperymentów sprawdzających wpływ poszczególnych parametrów na jakość obrazu wynikowego

Eksperymenty zostały przeprowadzone na obrazie Shepp_Logan, domyślne parametry ustawione na: 180 detektorów, 180 skanów, rozpiętość wachlarza 180°.

Zmienna liczba detektorów od 90 do 720 z krokiem 90

Obrazy

| Liczba detektorów = 90 | Liczba detektorów = 180 |  | Liczba detektorów = 270 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba detektorów = 360 | Liczba detektorów = 450 |  | Liczba detektorów = 540 |
| Liczba detektorów = 630 |  | Liczba detektorów = 720 |  |

Wykres RMSE

Wnioski

- Początkowo jakość rekonstrukcji zwiększa się, lecz przy następnych konfiguracjach błąd powiększa się ze względu na przejaśnienie obrazu. Wartości te są zgodne z wyglądem obrazu.

Zmienna liczba skanów od 90 do 720 z krokiem 90

Obrazy

| Liczba skanów = 90 | Liczba skanów = 180 |  | Liczba skanów = 270 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba skanów = 360 | Liczba skanów = 450 |  | Liczba skanów = 540 |
| Liczba skanów = 630 |  | Liczba skanów = 720 |  |

Wykres RMSE

Wnioski

- Zwiększenie liczby skanów powoduje polepszenie jakości obrazu, lecz konfiguracje powyżej 270 nie powodują zauważalnej poprawy jakości. Zgadza się to z wartościami RMSE, które maleją nieliniowo.

Zmienna rozpiętość wachlarza od 45° do 270° z krokiem 45°

Obrazy

| Rozpiętość detektorów = 45 | Rozpiętość detektorów = 90 | Rozpiętość detektorów = 135 |
| --- | --- | --- |
| Rozpiętość detektorów = 180 | Rozpiętość detektorów = 225 | Rozpiętość detektorów = 270 |

Wykres RMSE

Wnioski

Początkowo zwiększanie rozpiętości wachlarza detektorów powoduje zdecydowane polepszenie jakości obrazu, jednakże po przekroczeniu 180° jakość zaczyna się pogarszać ze względu na zbyt duże przerwy pomiędzy liniami rysowanymi przez detektory. Ogólny trend RMSE zgadza się z subiektywną oceną obrazów, lecz wartości RMSE są względnie niskie nawet przy bardzo źle odtworzonych obrazach, co z kolei nie zgadza się z subiektywnymi oczekiwaniami.

Wpływ filtrowania na jakość dwóch wybranych obrazów

Shepp_Logan

1.1. Obraz niefiltrowany

RMSE: 71,54

1.2. Obraz filtrowany

RMSE: 45,35

SADDLE_PE-large

2.2. Obraz filtrowany

RMSE: 57,18

2.1. Obraz filtrowany

RMSE: 62,78

Wnioski

Różnica w jakości między obrazami filtrowanymi a niefiltrowanymi jest łatwo zauważalna. Dzięki filtrowaniu dochodzi do znacznej poprawy ostrości obrazu. Jest to również odzwierciedlone poprzez RMSE, jednak różnica wartości w przypadku obrazu Shepp_logan jest większa ze względu na dodatkowe poprawienie jasności obrazu.